附件：

玉溪市中医医院新冠肺炎疫情防控测温系统设备

购置参数确认表

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 总预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端摆闸（单机芯单边闸门） | 1、产品尺寸：1000*200*1020mm，允许误差范围±20mm 2、材质：周身采用SUS304拉丝不锈钢材 3、通道宽：600-800mm可选 4、驱动方式：DC24V 直流无刷电机 5、通行方向：支持单向 6、开闸时间：<0.5秒 7、通行速度：40人/分（常开）30～35人/分（常闭） 8、工作指示：语音播报、指示灯 9、工作环境：室内、室外（荫棚） 10、工作温度：-10℃～60℃ 11、工作湿度：≤90°不凝露 12、输入方式：开关量信号（闭合信号） 13、使用寿命：500W次 14、保修时间：整机保修二年。 | 台 | 2 | 6000.00 | 12000.00 |
| 2 | 高端摆闸（单机芯双边闸门） | 1、产品尺寸：1000*200*1020mm，允许误差范围±20mm 2、材质：周身采用SUS304拉丝不锈钢材 3、通道宽：600-800mm可选 4、驱动方式：DC24V 直流无刷电机 5、通行方向：支持双向 6、开闸时间：<0.5秒 7、通行速度：40人/分（常开）30～35人/分（常闭） 8、工作指示：语音播报、指示灯 9、工作环境：室内、室外（荫棚） 10、工作温度：-10℃～60℃ 11、工作湿度：≤90°不凝露 12、输入方式：开关量信号（闭合信号） 13、使用寿命：500W次 14、保修时间：整机保修二年。 | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 3 | 体温识别终端机（立柱款） | 1、显示屏尺寸 ≥8寸800×1280 IPS屏幕 2、支持宽动态和背光补偿 3、识别模式：离线人像识别 4、支持活体检测 5、人脸库：≥50000人脸库 6、识别准确率 ≥99.6% 识别速度 ≤150ms 7、人像录入支持：单张图片、批量导入 8、记录存储：单机支持 ≥100 万条记录 （10 万张抓拍图片） 9、网络功能：支持协议 HTTP，DNS，NTP 10、存储功能：≥5GB本地存储 11、通用功能 密码保护，NTP校时 12、接口通讯接口1个RJ45， 10M100M自适应以太网口 13、内置二维码读头：健康码模块（带行程码功能），支持国家通用码-国康码、广东-粤康码、四川-天府通、江苏-苏康码、内蒙-内蒙码、上海-随申码、湖北-湖北码、安徽-安徽码、福建-八闽码、河北-健康码、云南-云南码、湖南-湖南码、山东-山东码、广州-穗康码、重庆-渝康码、青海健康码 14、内置身份证读卡器 15、功耗：≤8W 16、防水等级：IP65 17、安装方式：壁挂、台面支架、闸门安装、落地式支架 18、保修时间：整机保修二年。 | 台 | 2 | 9500.00 | 19000.00 |
| 4 | 热成像测温门 | 1、无感测温：采用热成像非接触式测温，可对通过人员进行脸部检测 并与测温结果精准匹配，标准方案测温精度：±0.5℃，加黑体后可达±0.3℃，测试距离：0.8米-2米，测温范围：28-45℃； 2、可实时显示体温数据，体温正常 指示灯为绿色；体温异常 指示灯为红色，同时声光报警； 3、自带工控机设备，可直接外接LED、LCD、电视、显示器，无需另配电脑主机，安装简单且节省费用； 4、支持接入门禁考勤软件，可做人脸考勤管理，功能全面，可适应不用场景的用户需求； 5、功耗低、测温稳定、灵敏度高，支持 AI 人脸检测，可多目标同时检测体温，最高可达30张人脸； 6、支持HDMI、USB、网口等接口，如需查看进出记录，则自备电脑接入软件，局域网内即可使用； 7、模块化组件设计，安装方便，操作简单，节省运输、维护成本。 8、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 9、保修时间：整机保修二年。 | 台 | 1 | 23000.00 | 23000.00 |
| 合计金额 |  |  |  |  | 60000.00 |  |