附件：

玉溪市中医医院2019年院内医疗设备询价采购项目明细表

单位：元

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算单价 | 设备技术参数或功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煎药机 | 3 | 20000.00 | 1.3 定位：原厂全新产品，国内先进水平 2 系统设备的资质要求、功能要求、配置要求系统设备的主要技术参数、技术规格 2.1 系统设备必须取得《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》及其它相关附件，不属于医疗器械的产品不做强制要求。 3 具体参数 3.1 具有电加热功能。 3.2 总容量≥13升。 3.3 符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准； ★3.4 符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程。可实现二煎煎药，煎药时可自动加水，自动清洗，自动排液。 3.5 具有相应的安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。 ★3.6 具有先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。 ★3.7 具安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。 ★3.8 具有拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度。不锈钢锅体，具内置不锈钢二煎储药罐。 ★3.9 具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，温度显示功能，控制精度高。具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合功能。 3.10 具有自动加热调节功能，可文火、武火自动转换。 3.11 具蒸汽循环回收功能，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。 3.12 具自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。 ★3.13 可配套使用单体包装机。与我院现用包装机兼容 ★3.14 质量安全可靠，符合行业发展趋势。列入国家中医局中医诊疗设备推广目录。提供文件或相关材料证明 3.15 通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。（提供证书复印件） 4 售后服务 4.1 一般维修维护24小时到现场； 4.2 紧急维修3小时到现场； 4.3 保修期2年； |
| 2 | 包装机 | 1 | 20000.00 | 1.3 定位：原厂全新产品，国内先进水平 2 系统设备的资质要求、功能要求、配置要求系统设备的主要技术参数、技术规格 2.1 系统设备必须取得《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》及其它相关附件，不属于医疗器械的产品不做强制要求。 3 具体参数 3.1 包装机总容量≥20000ML ★3.2 可自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。列入国家中医局中医诊疗设备推广项目（提供文件或相关证明材料） 3.3 包装机具有电加热功能。 3.4 方便清洗。 3.5 包装温度、包装量、包装数自动显示。 ★3.6 包装数、包装量可自动设置； 3.7 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。 ★3.8 包装量为50～250ML，可调包装量，适用于老人、儿童、成年人等不同用量。 ★3.9 包装平均速度≥8袋/分。 ★3.10 可配套使用煎药机。同时，能兼容我院现用煎药机 ★3.11 具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置； 3.12 通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证（提供相关证书复印件） 4 售后服务 4.1 一般维修维护24小时内到现场； 4.2 紧急维修3小时内到现场； 4.3 保修期2年； |